第一批全国建筑幕墙设计人员岗位能力评价通过人员继续教育复习题

1.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006年版）对风荷载标准值计算公式是怎样规定的？

2.什么是基本风压？设计幕墙时基本风压怎样选用？

3.求B类地区高度90m处风压高度变化系数 。

4.《建筑结构荷载规范》GB50009条文说明第7.2.1中μz——风压高度变化系数，式中都有一定值的系数如1.379、1.0、0.616、0.318等，他是什么系数？

5.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006年版）规定的风荷载标准值计算公式中验算围护构件及其连接的强度时局部风压体型系数μs1是怎样规定的？

6. 计算墙面区从属面积1.8m2面板，墙边角区3.6m2支承结构的局部风压体型系数μs1。

7.采光顶（雨蓬）的局部风压体型系数μs1怎样采用？

8.写出阵风系数（含脉动系数）公式。

9.计算B类地区80m高度处阵风系数。

10. GB50009第6.2.2条规定“设计建筑结构及屋面的承重构件时”，怎样采用积雪的分布系数。

11.雨蓬的积雪的分布系数怎样采用？

12.什么是震级？什么是地震烈度？

13. 什么是抗震设防烈度？

14. 为什么抗震设计验算要按 “设计基本地震加速度”确定设计参数？

15.《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008年版）对建筑抗震设计是怎样规定的？

16.《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008对建筑工程抗震设防类别是怎样规定的？

17.《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008对建筑工程抗震设防标准是怎样规定的？

18.高层建筑抗震设防类别怎样划分？

19. 怎样按钢结构材料成型方式的不同（热轧型钢、冷弯成型钢材）划分的两本钢结构设计规范的应用范围？

- 20.下列GB50017-2003《钢结构设计规范》、GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构设计规范》部分公式的主要差异在那里？

| 项目 | GB50017 | GB50018 |
| --- | --- | --- |
| 强度 | Mx/γxWnx+ My/γyWny≤f（4.1.1） | Mmax/Wenx≤f（5.3.1-1） |
| 拉弯 | N/An±Mx/γxWnx±My/γyWny≤f（5.2.1） | N/An± Mx/Wnx± My/Wny≤f（5.4.1） |
| 压弯 | N/An±Mx/γxWnx±My/γyWny≤f≤f（5.2.1） | N/Aen± Mx/Wenx± My/Weny≤f（5.5.1） |

- 21.钢结构普通螺栓连接设计中，承压承载力设计值：普通螺栓    Nbc=dΣt·fbc，式中fbc热轧型钢、冷弯成型钢材各取为多少？

22. 铝合金结构构件的抗力分项系数γR怎样采用？

- 23.用计算示例说明铝合金结构材料强度设计值材料强度设计值计算方法。

- 24.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003对总安全系数和材料性能分项系数是怎样规定的？

25.《玻璃墓墙工程技术规范》JGJ102-2003板面板内力分析是怎样规定的？

- 26.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003对夹层玻璃和中空玻璃的计算是怎样规定的？

- 27.复合（蜂窝）铝板抗弯截面最大应力设计值怎样计算？

28.四边简支金属板、加肋金属板各验算那些部位？

29.幕墙立柱的计算简图怎样选用？

30.单元式幕墙竖框怎样验算？

31.幕墙横梁的计算简图怎样选用？

- 32.幕墙预埋件怎样设计？

- 33.用钢螺栓直接锚入铝型材（即以铝型材为螺母时），铝螺母怎样进行抗剪验算？

- 34.什么是膨胀型螺栓？

35.什么是扩孔型锚栓？

36.什么是粘结型锚栓？

37.什么是化学植筋？

38.怎样按后锚固设置位置进行后锚固计算？

39.怎样计算膨胀（扩孔）型螺栓混凝土锥体受拉破坏承载力？

40.怎样计算粘结型螺栓混凝土锥体受拉破坏承载力？

41．建筑幕墙平面内变形性能以建筑幕墙层间位移角为性能指标。在非抗震设计时，指标值应不小于主体结构弹性层间_________；在抗震设计时， 指标值应不小于主体结构弹性层间__________。(答案B)

(A) 位移角控制值2倍, 位移角控制值3倍 (B) 位移角控制值, 位移角控制值的3倍

（C）位移角控制值, 位移角控制值2倍    （D）位移角控制值2倍, 位移角控制值2倍

- 42.建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙，其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备_______时应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验。(答案A)

- （A）面板为脆性材料，且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制；

- （B）面板为脆性材料，且与后部支承结构的连接体系为特殊应用；

（C）应用高度超过150m时；

（D）所在地区为8度以上（含8度）设防烈度。

43.幕墙在自重标准值作用下，水平受力构件在单块面板两端跨距内的最大挠度不应超过该面板两端跨距的_________，且不应超过3mm。(答案C)

（A）1/250                   （B）1/180

（C）1/500                   （D）1/300

- 44．弯曲强度标准值小于________MPa的石材面板，应采取附加构造措施保证面板的可靠性。(答案B)

（A）4.0                    （B）8.0

（C）7.0                    （D）3.5

45．对于建筑幕墙应用高度不超过______，且总面积不超过________的建筑幕墙产品，交收检验时幕墙性能的必检项目可采用同类产品的型式试验结果。(答案D)

（A）28m，3000m2                   （B）24m，3000m2

（C）28m，5000m2                  （D）24m，300m2

46．门窗应在不超过_______N的启闭力作用下，能灵活开启和关闭。(答案D)

（A）70                                   （B）80

（C）90                                   （D）50

47．门窗框厚度构造尺寸为72mm时，其产品系列为_____系列；门窗框厚度构造尺寸为69mm时，其产品系列为_____系列。(答案A)

（A）70，65                                   （B）72，69

（C）75，70                                   （D）72，70

48．根据GB/T8478《铝合金门窗》的规定，铝合金窗型式试验典型窗样品的立面长和宽尺寸，平开窗为__________；推拉窗为_________。(答案B)

（A）1470x1470，1470x1470                     （B）1450x1450，1450x1450

（C）1500x1500，1500x1500                     （D）1500x1500，1500x1200

49．外门窗空气声隔声性能以_______作为分级指标；内门窗以_______作为分级指标。(答案C)

(A) “计权隔声量和交通噪声频谱修正量之差（RW-Ctr）”, “计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之差（RW-C）”

(B) “计权隔声量（RW）”, “计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之和（RW+C）”

(C) “计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和（RW+Ctr）”, “计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之和（RW+C）”

(D) “计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和（RW+Ctr）”, “计权隔声量（RW）”

50．外门窗抗风压性能在各性能分级指标值风压作用下，主要受力杆件在采用单层玻璃和夹层玻璃时相对挠度应不超过___________，采用中空玻璃时相对挠度应不超过__________（L为主要受力杆件的支承跨距）。(答案B)

（A）L/100，L/120                          （B）L/100，L/150

（C）L/180，L/180                          （D）L/120，L/120

51．根据GB5237.1-2008的要求，除压条、压盖、扣板等需要弹性装配的型材之外，封闭空腔周壁的最小公称壁厚应不小于__________。（答案A）

（A）1.2                                   （B）2.5

（C）3.0                                   （D）2.0

52.铝合金型材阳极氧化AA15级的平均膜厚不小于________μm，局部膜厚不小于_______μm。（答案C）

（A）10，8                                 （B）20，16

（C）15，12                                （D）15，15

53．铝合金型材电泳A级的复合膜局部膜厚不小于________μm。（答案B）

（A）12                                    （B）21

（C）7                                     （D）16

54．铝合金型材粉末喷涂型材装饰面上涂层最小局部膜厚不小于________μm，涂层最大局部膜厚不大于________μm。（答案D）

（A）40，60                                （B）21，40

（C）50，120                               （D）40，120

55．铝合金型材氟碳喷涂型材装饰面上采用三涂时，涂层最小局部膜厚不小于________μm，平均膜厚不小于________μm。（答案A）

（A）34，40                                （B）30，25

（C）55，65                                （D）40，55

56．根据GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》的规定，硅酮结构密封胶热失重应小于__________。（答案B）

（A）7%         （B）10%          （C）12%            （D）6%

57.根据GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》的规定，硅酮结构密封胶拉伸粘结性破坏面积应小于__________。（答案A）

（A）5%        （B）10%          （C）12%            （D）6%

58.在进行硅酮结构密封胶23℃时拉伸模量时应报告伸长率为10%、20%和_________时的模量。（答案C）

（A）30%         （B）50%          （C）40%           （D）100%

59.根据GB/T22083-2008《建筑密封胶分级和要求》的规定，高位移能力弹性密封胶是指位移能力大于_______的密封胶。（答案C）

（A）20级         （B）50级       （C）25级             （D）100级

60.根据GB/T23261-2009《石材用建筑密封胶》的规定，密封胶的质量损失应不大于_________。（答案B）

（A）7%                                     （B）5%

（C）6%                                     （D）10%

61. 花岗石板材的弯曲强度应经法定的检测机构检测确定，其弯曲强度不应小于________MPa。（答案B）

（A）4.0                                   （B）8.0

（C）7.0                                   （D）3.5

62. 幕墙构架的立柱与横梁在风荷载标准值作用下，_________的相对挠度不应大于l/300（l为立柱或横梁两支承点间的跨度），绝对挠度不应大于15mm；________的相对挠度不应大于l/180，绝对挠度不应大于20mm。（答案C）

（A）钢铝结合型材，铝合金型材              （B）铝合金型材，钢铝结合型材

（C）钢型材，铝合金型材                    （D）铝合金型材，钢型材

63.用硅酮结构密封胶粘接固定构件时，注胶应在温度______℃以上______℃以下、相对湿度50%以上、且洁净、通风的室内进行，胶的宽度、厚度应符合设计要求。（答案D）

（A）5，40                                 （B）10，50

（C）15，40                                （D）15，30

64.石材幕墙立柱应采用________与角码连接，并通过角码与预埋件或钢构件连接。（答案A）

（A）螺栓                                  （B）点式焊接

（C）贴角焊接                              （D）粘接

65.JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》适用于石材面板为________的建筑幕墙。（答案A）

（A）花岗石                                （B）花岗石和洞石

（C）花岗石、洞石和大理石                  （D）花岗石、洞石、大理石和砂岩

66.门窗节能标识的指标有________、__________、遮阳系数和可见光透射比。（答案A）

（A）传热系数，气密性              （B）水密性，气密性

（C）传热系数，抗风压              （D）抗风压，透光折减系数

67.节能标识的组织单位是___________，负责组织实施标识试点工作，接受住房和城乡建设部的监督。（答案D）

（A）标识实验室                    （B）国家认证认可委员会

（C）标识专家委员会                （D）住房和城乡建设部标准定额研究所

68.节能标识的标签由_________按照统一样式、规格和标注规定印制。（答案C）

（A）标识专家委员会                （B）国家认证认可委员会

（C）获得标识的企业                （D）住房和城乡建设部标准定额研究所

69.试点期间，节能门窗标识证书有效期为________年。（答案B）

（A）2                             （B）3

（C）4                             （D）5

70.节能门窗标识是________。（答案B）

（A）强制的                       （B）自愿的

（C）一种认证                     （D）政府的行政许可

71.安装在建筑物屋顶，并且与水平面夹角小于（    ）的玻璃定义为屋面玻璃。

A.65°；B.70°；C.75°；D.80°。

72.压花玻璃种类系数c1是多少？

A.0.5；B.0.6；C.0.7；D.0.8。

73.玻璃边缘强度位置系数c2是多少？

A.0.7；B.0.8；C.0.9；D.1.0。

74.风荷载作用下，建筑玻璃挠度限值是多少？

A.跨度/50；B. 跨度/60；C. 跨度/70；D. 跨度/80。

75.玻璃内侧窗帘、百叶窗及其他遮蔽物与玻璃之间距离不应小于（   ）mm？

A.30；B.40；C.50；D.60。

76.当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于（   ）m时，不得使用承受水平荷载的栏板玻璃。

A.4；B.5；C.6；D.7。

77.当屋面玻璃最高点离地面的高度大于（   ）m时，必须使用夹层玻璃。

A.3；B.4；C.5；D.6。

78.框支承地板玻璃单片厚度不宜小于（   ）mm。

A.5；B.6；C.7；D.8。

79.地板玻璃板面挠度最大值应小于其跨度的多少？

A.1/60；B.1/100；C.1/150；D.1/200。

80.玻璃的导热系数是多少？

A.0.5W/mK；B.1.0W/mK；C. 1.5W/mK；D. 2.0W/mK。

81.中空玻璃边长大于2000mm时，边长的允许偏差为（    ）mm。

A.±1；B.±2；C.±3；D.±4。

82.中空玻璃厚度大于22mm时，厚度的允许偏差为（    ）mm。

A.±1；B.±2；C.±3；D.±4。

83.正方形和矩形中空玻璃对角线之差应不大于对角线平均长度的多少？

A.0.1%；B.0.2%；C.0.3%；D.0.4%。

84.中空玻璃双道密封外层密封胶厚度为多少？

A.2mm-4mm；B.5mm-7mm；C.8mm-10mm；D.大于10mm

85.中空玻璃露点温度是多少？

A.-10℃；B.-20℃；C.-30℃；D.-40℃。

86.对于8mm厚长方形平面钢化玻璃，当边长大于3000mm时，边长的允许偏差为（    ）mm。

A.±2；B.±3；C.±4；D.±5。

87.平面钢化玻璃的弯曲度，弓形时应不超过多少？

A.0.1%；B.0.2%；C.0.3%；D.0.4%。

88. 平面钢化玻璃的弯曲度，波形时应不超过多少？

A.0.1%；B.0.2%；C.0.3%；D.0.4%。

89.钢化玻璃的表面应力不应小于（   ）MPa。

A.85；B.90；C.95；D.100。

90.钢化玻璃应耐（   ）℃温差不破坏。

A.150；B.200；C.250；D.300。

91.夹层玻璃允许有裂口吗？

A.允许存在；B.不允许存在。

92. 夹层玻璃允许脱胶吗？

A.不允许存在；B.允许存在。

93.对于边长为1500mm正方形夹层玻璃，最大允许叠差为（   ）mm。

A.2.0；B.3.0；C.4.0；D.6.0。

94.平面夹层玻璃的弯曲度，弓形时应不超过多少？

A.0.1%；B.0.2%；C.0.3%；D.0.4%。

95. 平面夹层玻璃的弯曲度，波形时应不超过多少？

A.0.1%；B.0.2%；C.0.3%；D.0.4%。

96.低辐射镀膜玻璃的光学性能指标值允许偏差最大值（明示标称值）是多少？

A.±1.0；B.±1.5；C.±2.0；D.±2.5。

97.离线低辐射镀膜玻璃的辐射率应低于多少？

A.0.10；B.0.15；C.0.20；D.0.25。

98.在线低辐射镀膜玻璃的辐射率应低于多少？

A.0.10；B.0.15；C.0.20；D.0.25。

99. 低辐射镀膜玻璃耐磨性试验前后，试样的可见光透射比差值的绝对值不应大于（   ）%。

A.1；B.2；C.3；D.4。

100. 低辐射镀膜玻璃耐酸、碱性试验前后，试样的可见光透射比差值的绝对值不应大于（   ）%。

A.2；B.3；C.4；D.5。

101.测定硅酮结构密封胶浸水后的拉伸粘结性时，试件要先在水中浸泡7天，浸泡试件的水应使用自来水，不应使用蒸馏水或去离子水。（    ）判断题

102.GB16776-2005规定硅酮结构密封胶产品应为细腻、均匀膏状物，无气泡、结块、无不易分散的析出物，如外观质量达不到上述要求，可判为不合格。（    ）判断题

103.GB16776-2005规定硅酮结构密封胶产品若仅有一项达不到技术指标，允许在该批产品中双倍抽样进行单项复验。（    ）判断题

104.硅酮结构密封胶为非易燃易爆材料，可按一般非危险品运输。（    ）判断题

105.硅酮结构密封胶产品的贮存温度应不超过23℃。（    ）判断题

106.GB16776-2005要求报告硅酮结构密封胶产品在23℃时伸长率为（     ）、（      ）和（      ）时的模量。5.4

107.GB16776-2005附录A是用于筛选工程用附件的试验方法。幕墙工程结构系统选材时，应对（     ）（     ）（     ）（     ）等附件进行相容性试验，以确定该附件与硅酮结构密封胶的相容性。A.1

108.GB16776-2005附录B规定了幕墙工程选材的试验方法，幕墙工程结构系统选材时，应对实际工程用基材如（     ）（     ）（     ）（     ）等进行剥离粘结试验，以确定该基材与结构密封胶的粘结性。B.1

109.框支承玻璃幕墙上下立柱之间应有不小于      mm的缝隙，并用芯柱连结。芯柱总长不应小于      mm。芯柱与立柱应紧密配合。预留缝隙主要考虑满足以下要求：1）           ；2）             ；3）               。

110.石材幕墙金属挂件与石材间接触固定材料宜选用              ，不应使用                ,其材料应符合标准           的有关规定。

111．当幕墙工程采用后置埋件时，对锚栓的埋设间距、边距尺寸应在施工图进行标注，其锚栓最小间距（Smin），最小边距（Cmin）要求是：膨胀螺栓Smin≥     d ，Cmin≥     d ，化学植筋 Smin≥   d，Cmin ≥    d。（d为螺栓外径）。

锚固件的锚孔应避免主筋，对于废孔，应用         或           填实。

在对锚固栓进行现场拉拨力检测时，应在同       、同     、      的部位组成一个检验批，抽批数量按每批螺栓总数的      ，且每批不少于    个。

112．在自重标准值作用下框支承玻璃幕墙横梁的最大挠度不应超过该面板两端跨距的      ，且不应超过     mm。

113．幕墙耐撞击性能应        要求。对人流动密度大或            的公共建筑的建筑幕墙，耐撞击性能指标不应低于      级。

114．采用玻璃肋支承的全玻璃幕墙的胶缝，必须采用         ，其胶缝宽度、厚度通过计算确定，并胶缝的厚度不应小于     。点支承玻璃幕墙胶缝应采用         嵌缝，玻璃之间缝宽不应小于       。

115.铝塑复合板按国际惯例分为普通型铝塑复合板和防火型铝塑复合板。普通型铝塑复合板芯材为         ，防火型铝塑复合板中间芯材选用                ，在使用铝塑复合板作为建筑幕墙面板时应优先           。

116.隐框玻璃幕墙用的硅酮结构密封胶宽度、厚度尺寸应通过        ，胶的厚度不宜小于      ，且不宜大于        ，其宽度不宜小于        ，且不宜大于厚度的     倍。

117.目前石材幕墙石材干挂安装方式有：                             、           、

、                   等多种形式。按标准          规定,插板式挂件适用范围：R型挂件适用         ，蝶形挂件适用               ，T 型挂件适用           ，组合挂件          。

118．点支承玻璃幕墙面板应采用        ，玻璃厚度         确定，单片玻璃厚度不小于      mm，采用玻璃肋支承时应采用                  。

119. 分析玻璃幕墙钢化玻璃破损原因并如何示减少玻璃破损（从设计、加工和组装等方面考虑）？

120．建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度要求。幕墙在那些情况下应进行振动台抗震性能试验或其它可行的验证试验。（见GB/T21086 第5.1.6.3条款）

121. 试分析框支承幕墙横梁产生扭转的原因？

122. 叙述高层建筑幕墙防火要求？并绘制楼层间的防火节点图及对选用防火材料和施工进行说明。

123．全玻璃幕墙玻璃两边嵌入槽口深度及预留设计时应考虑那些问题？

124．隐框玻璃幕墙玻璃板块采用双组份硅酮结构密封胶进行那些试验及其试验目的是什么？

125．叙述框支承玻璃幕墙的外观质量要求？

126．建筑幕墙物理性能检测时，对幕墙样件有什么要求？

127．杆索体系的加工应符合那些要求？

128. 试用简图绘制框支承玻璃幕墙安装工艺流程图？

129．写出隐框玻璃板块制作组装的施工工艺流程，并标注出关键工序。同时写出为确保质量，注胶时应控制哪些方面？

130．点支承玻璃幕墙的支承钢结构加工应符合那些要求？

131.简述单层喷涂铝板幕墙设计中应考虑的要点?

132.简述陶土板幕墙常见的防水保温设计方法?

133.简述新型人造板面材的幕墙在什么情况下应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验?

134.严寒和寒冷地区居住建筑采暖度日数的基准温度为几度？

A、16℃    B、18℃   D、20℃   D、22℃

135.河南南阳的气候区属于？

A、夏热冬冷   B、夏热冬暖   C、严寒   D、寒冷

136.严寒和寒冷地区居住建筑空调度日数的基准温度为几度？

A、18℃   B、22℃   C、26℃   D、28℃

137.计算采暖期天数和法定采暖日期的关系？

A、相等的   B、不相等   C、有联系   D、有一定联系但不一定相等

138.窗墙面积比是按什么计算的

A、窗和墙之比   B、窗户洞口面积与墙面积之比   C、窗户洞口面积与房间立面单位面积（层高与开间围成面积）之比

139.居住建筑围护结构热工性能的权衡判断的依据是：

A、节能   B、室内环境舒适   C、节能和舒适双重角度   D、节能和舒适双重角度，不能过分追求通透

140.热惰性指标是：

A、量纲指标   B、无量纲指标   C、是温度和热流波动抵御能力   D、是材料热阻和蓄热系数乘积之和

141.当空墙比大于标准规定值时应怎么办？

A、缩小窗墙比   B、降低窗的传热系数K值   C、提高窗的遮阳系数（SC值）   D、提高外窗热工性能

142.夏热冬冷地区居住建筑遮阳系统合适的是：

A、内遮阳   B、外遮阳   C、活动式   D、固定式   E、活动式外遮阳

143.夏热冬冷地区居住建筑窗墙比那个方向限制较严？

A、南向墙面   B、北向墙面   C、东向墙面   D、西向墙面  E、东西向墙面

144.建筑体形系数大小对建筑能耗影响非常显著，所以

A、体形系数越小越好   B、应控制较低水平   C、不能过低，否则不利于平面布局，损害建筑功能

145.我国夏热冬暖地区小气候特征不同面分为北区和南区。外遮阳措施对节能十分关键，外遮阳又分国固定式和活动式，适用范围：

A、固定式适合于北区，活动式适合于南区   B、固定式适合于南北区

C、固定式适合于南区，活动式适合于北区   D、活动式适合于南北区

146.夏热冬暖地区居住建筑外窗(含阳台门)可开启面积不应小于外窗面积多少？

A、30%    B、35%   C、40%   D、45%

147.室内热环境的诸多指标，那个指标重要？

A、温度指标   B、换气次数指标   C、温度指标和换气次数指标并重

148.夏热冬暖地区居住建筑天窗面积不应大于屋顶总面积的多少？

A、4%     B、5%    C、6%    D、7%

149.夏热冬暖地区居住建筑外窗面积不应过大，各朝向的窗墙面积比均应有限值，特别是东西向不应大于：

A、0.25    B、0.30    C、0.35    D、0.40

150. 采光顶和金属屋面底部宜设置排水天沟，若天沟总长度大于几米时底部应有1%的坡度。

151.采光顶和金属屋面抗风压性能指标按照GB50009的规定计算确定，不应低于采光顶和金属屋面所在地的风荷载标准值Wk，且不应小于？

且不应小于1.5Kp。（GB/T 21086-2007：B.2.1.1.1）

152.采光顶和金属屋面的排水坡度不宜小于？

153.采光顶和金属屋面的水密性能指标，在热带风暴和台风多发地区按要求计算确定，且固定部分的水密性能不宜小于多少Pa？

154.除热带风暴和台风多发地区以外的地区，采光顶和金属屋面的水密性能除按要求计算确定外，固定部分的水密性能不宜小于多少Pa？

155.采光顶支撑构件采用铝合金型材时，允许的相对挠度为多少？

156.金属屋面支撑构件采用铝合金型材时，允许的相对挠度为多少？

157.墙面的铝合金板搭接时，其最小搭接量为多少？

158.采光顶和金属屋面的防水系统（构造）设计时为何要有两层防水系统？

159.在采光顶和金属屋面设计时如何解决结露问题？

160.何为建筑玻璃采光顶？

161.采光顶的标记为CGD-S-K/3.5，表示什么含意？

162.屋顶与外墙交界处，屋顶开口部队位四周的保温层，应采用宽度小于500mm的什么材料设置水平防火隔离带

163.建筑高度大于等于24m 时对保温材料有怎样的规定？高度小于24M时呢？

164.花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定，其弯曲强度不应小于-----，吸水率应小于-------。

a,8.0Mpa, 0.8%         b, 5.0Mpa, 0.8%

c,8.0Mpa, 1.0%         d,9.0Mpa, 1.0%

165.用于石材幕墙的花岗石板材，厚度不应小于------。

a, 25mm             b, 30mm

c, 28mm              d, 20mm

166.在严寒和寒冷地区，幕墙用石材面板的抗冻系数不应小于------。

a, 0.8              b, 1.0

c, 0.5              d, 2.0

167.石材幕墙的板材与挂件间应采用-------------石材专用胶粘接。

a, 环氧树脂型              b, 硅酮结构

c, 不饱和树脂型            d, 聚氨酯

168.石材幕墙面材采用火烧板后，在板材的表面出现细小不均匀的麻坑，因而影响了强度，在一般情况下按减薄------计算强度。

a, 5mm              b, 3mm

c, 8mm              d, 10mm

169.因石材是多孔材料，不论是硅酮结构胶还是硅酮耐候密封胶都应采用石材专用的，应有----------的试验报告，以确保石材长久不被污染，否则不能使用。

a, 证明无污染             b, 证明无放射性

c, 证明相容性             d, 证明粘接性

170.石材清洗剂从针对石材石材理化特征可分为：----------------。

a, 花岗石清洗剂；大理石清洗剂

c, 植物色清洗剂；油脂类清洗剂

d, 碱性清洗剂；有机色清洗剂

171.石材防护剂按照溶剂类型分为：。

a, 水剂型石材防护剂，溶剂型石材防护剂

b, 防水型石材防护剂，防油型石材防护剂

c, 饰面型石材防护剂，底面型石材防护剂

d, 硅酸盐石材防护剂，树脂类石材防护剂

172.石材为天然材料，材质均匀性差，弯曲强度离散性大，在石材幕墙构件设计时，应充分考虑到幕墙系统在--------------、温度作用和主体结构位移影响下，具有的安全性。

a, 重力荷载、活荷载、地震荷载

b, 重力荷载、风荷载、冰荷载

c, 重力荷载、风荷载、地震荷载

d, 重力荷载、地震荷载

173.石材幕墙立柱与主体结构的连接可每层设一个支承点，也可设两个支承点；在实体墙面上，支承点可加密；每层设一个支承点时，立柱强度应按--------或铰接多跨梁计算，每层设两个支承点时，立柱应按---------或双支点铰接多跨梁计算。

a, 双跨梁   简支单跨梁

b, 简支单跨梁  简支单跨梁

c, 简支单跨梁  双跨梁

d, 双跨梁   双跨梁