第一批幕墙设计师继续教育培训考核题

一、填空题：（共21分，每空1分）

1、 框支承玻璃幕墙上下立柱之间应有不小于          的缝隙，并用芯柱连结。芯柱总长不应小于           芯柱与立柱应紧密配合。间隙的考虑主要满足以下要求：1）            ；2）                   ；3）                 。

2、GB16776-2005附录B规定了幕墙工程选材的试验方法，幕墙工程结构系统选材时，应对实际工程用基材如         、         、           、           等进行剥离粘结试验，以确定该基材与结构密封胶的粘结性。

3、隐框玻璃幕墙用的硅酮结构密封胶宽度、厚度尺寸应通过         ，胶的厚度不宜小于         ，且不宜大于        ，其宽度不宜小于       ，且不宜大于厚度的       倍。

4、幕墙耐撞击性能应         要求。对人流动密度大或          的公共建筑的建筑幕墙，耐撞击性能指标不应低于          级。

5、点支承玻璃幕墙面板应采用               ，玻璃厚度           确定，单片玻璃厚度不小于                 mm，采用玻璃肋支承时应采用                    。

二、选择题：（共16分，每题1分）

1、严寒和寒冷地区居住建筑采暖度日数的基准温度为几度？（      ）

A、16℃    B、18℃   D、20℃   D、22℃

2、安装在建筑物屋顶，并且与水平面夹角小于（       ）的玻璃定义为屋面玻璃。

A.65°；B.70°；C.75°；D.80°。

3、当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于（      ）m时，不得使用承受水平荷载的栏板玻璃。

A.4；     B.5；     C.6；     D.7。

4、与墙、窗墙面积比是按什么计算的。（       ）

A、窗和墙之比   B、窗户洞口面积之比

C、窗户洞口面积与房间立面单位面积（层高与开间围成面积）之比

5、花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定，其弯曲强度不应小于（    ），吸水率应小于（    ）。

A、8.0Mpa, 0.8%         B、5.0Mpa, 0.8%

C、8.0Mpa, 1.0%         D、9.0Mpa, 1.0%

6、玻璃边缘强度位置系数c2是多少？（        ）

A.0.7；    B.0.8；    C.0.9；     D.1.0。

7、我国夏热冬暖地区小气候特征不同面分为北区和南区。外遮阳措施对节能十分关键，外遮阳又分国固定式和活动式，适用范围：（         ）

A、固定式适合于北区，活动式适合于南区   B、固定式适合于南北区

C、固定式适合于南区，活动式适合于北区   D、活动式适合于南北区

8、用于石材幕墙的花岗石板材，厚度不应小于（        ）。

A、25mm         B、 30mm            C、28mm            D、20mm

9、玻璃的导热系数是多少？（          ）

A、0.5W/mK；      B、1.0W/mK；        C、 1.5W/mK；         D、2.0W/mK。

10、中空玻璃双道密封外层密封胶厚度为多少？（         ）

A、2mm-4mm；  B.5mm-7mm ；  C.8mm-10mm；     D.大于10mm。

11、在严寒和寒冷地区，幕墙用石材面板的抗冻系数不应小于（           ）。

A、 0.8              b, 1.0           c, 0.5              d, 2.0

12、室内热环境的诸多指标，那个指标重要？（       ）

A、温度指标   B、换气次数指标   C、温度指标和换气次数指标并重

13、石材幕墙的板材与挂件间应采用（         ）石材专用胶粘接。

A、环氧树脂型             B、 硅酮结构

C、不饱和树脂型           D、 聚氨酯

14、夏热冬暖地区居住建筑天窗面积不应大于屋顶总面积的多少？（        ）

A、4%     B、5%    C、6%    D、7%

15、石材幕墙立柱与主体结构的连接可每层设一个支承点，也可设两个支承点；在实体墙面上，支承点可加密；每层设一个支承点时，立柱强度应按--------或铰接多跨梁计算，每层设两个支承点时，立柱应按---------或双支点铰接多跨梁计算。（        ）

A、双跨梁   简支单跨梁                 B、简支单跨梁  简支单跨梁

C、 简支单跨梁  双跨梁                 D、 双跨梁   双跨梁

16、夏热冬暖地区居住建筑外窗(含阳台门)可开启面积不应小于外窗面积多少？（      ）

A、30%        B、35%       C、40%       D、45%

三、判断题：（共3分，每题1分）

1、GB16776-2005规定硅酮结构密封胶产品应为细腻、均匀膏状物，无气泡、结块、无不易分散的析出物，如外观质量达不到上述要求，可判为不合格。（     ）

2、硅酮结构密封胶为非易燃易爆材料，可按一般非危险品运输。（     ）

3、硅酮结构密封胶产品的贮存温度应不超过23℃。（     ）

四、简答题：（共60分，每题3分）

1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006年版）对风荷载标准值计算公式是怎样规定的？

2、求B类地区高度90m处风压高度变化系数 。

3、采光顶（雨蓬）的局部风压体型系数μs1怎样采用？

4、.雨蓬的积雪的分布系数怎样采用？

5、什么是震级？什么是地震烈度？

6、什么是抗震设防烈度？

7、 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008对建筑工程抗震设防类别是怎样规定的？

8、《玻璃墓墙工程技术规范》JGJ102-2003板面板内力分析是怎样规定的？

9、简述单层喷涂铝板幕墙设计中应考虑的要点?

10、简述陶土板幕墙常见的防水保温设计方法?

- 11、简述新型人造板面材的幕墙在什么情况下应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验?

12、采光顶和金属屋面底部宜设置排水天沟，若天沟总长度大于几米时底部应有1%的坡度。

13、采光顶和金属屋面抗风压性能指标按照GB50009的规定计算确定，不应低于采光顶和金属屋面所在地的风荷载标准值Wk，且不应小于？

14、采光顶和金属屋面的排水坡度不宜小于？

15、采光顶和金属屋面的水密性能指标，在热带风暴和台风多发地区按要求计算确定，且固定部分的水密性能不宜小于多少Pa？

16、金属屋面支撑构件采用铝合金型材时，允许的相对挠度为多少？

17、何为建筑玻璃采光顶？

18、采光顶的标记为CGD-S-K/3.5，表示什么含意？

19、屋顶与外墙交界处，屋顶开口部队位四周的保温层，应采用宽度小于500mm的什么材料设置水平防火隔离带?

20、杆索体系的加工应符合那些要求？